РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ATE0005

Universal Optical 2-Channel Angle Gauge / Tachometer

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы, основными правилами эксплуатации и обслуживания ATE0005 (далее по тексту - оборудование). Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Эксплуатация в соответствии с инструкциями, содержащимися в данном руководстве, обеспечит надежную и безопасную работу с оборудованием.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Angle Gauge / Tachometer.

- Оптический энкодер (1 шт).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Оборудование представляет собой электронное устройство для измерения угла поворота оси и/или ее скорости вращения (2 независимых канала А и В).

Панель управления состоит из кнопки включения/отключения, поворотного энкодера (MODE), LCD экрана и 2х разъемов подключения оптических энкодеров (А и В):

LCD экран служит для отображения текущего режима работы и результатов измерений:

- 1 строка - текущий выбранный режим работы.

- 2 строка - текущее значение измеряемой величины по каждому каналу.

Поворотный энкодер (MODE) служит для выбор режима работы (кратковременное нажатие энкодера переводит прибор в режим выбора. Выбор осуществляется поворотом энкодера. Повторное кратковременное нажатие подтверждает выбор режима):

- ANGLE/ANGLE - оба канала используются как угломеры (обнуление значений обоих каналов осуществляется длительным (более 2х секунд) нажатием энкодера).

- TACHO/TACHO - оба канала используются как тахометры.

- ANGLE/TACHO - канал А используется как угломер, канал В используется как тахометр (обнуление значения канала А осуществляется длительным (более 2х секунд) нажатием энкодера).

- REMOTE - беспроводное подключение устройства к другому (пример - к ATE0007). В этом случае устройство управляется с подключенного устройства.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед каждым использованием проверьте оборудование на наличие внешних повреждений и убедитесь в его работоспособности сразу после включения:

- Отсутствует посторонний химический запах (запах горелой проводки).

- LCD экран светится и четко отображает символы.

- Поворотный энкодер поворачивается в обоих направлениях без заеданий. При нажатии на энкодер прибор входит/выходит в/из меню выбора режима работы.

- Оптический энкодер поворачивается в обоих направлениях без заеданий.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при эксплуатации данного оборудования убедитесь в соблюдении местных нормативов техники безопасности и охраны окружающей среды, а также общих правил работы в мастерских.

- Оборудование не должно использоваться с любой целью, кроме той, для которого оно было разработано.

- Категорически запрещается использовать оборудование при наличии повреждений или неисправности.