| Наименование инструмента/оборудования Tool/Equipment name: | Шифр (чертежный номер) оригинального инструмента / оборудования Original Part number: |  |  | Шифр (чертежный номер) альтернативного инструмента / оборудования Available alternative Part number: |  |  | Применимость Component Applicability |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Linear Actuator Test Stand | 834380-3, -4 |  |  | LATS01-AT |  |  | Ram Air Modulation Linear Electromechanical Actuator 541674-X |  |
| Ссылка на ЭТД / Maintenance Data ref.: | “TESTING AND FAULT ISOLATION” CMM 21-20-36 |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики / параметры Characteristics/parameters | Требуемые Required |  | Доступные Available |  |  | Заключение (соответствует / не соответствует) Conclusion (corresponds / does not correspond) |  |  |
| Область применения | Проведение проверки работоспособности под нагрузкой |  | Проведение проверки работоспособности под нагрузкой |  |  | Соответствует |  |  |
| Натурная проверка | - |  | Натурная проверка успешно пройдена |  |  | Соответствует |  |  |
| Поверка/калибровка Calibration | □ Требуется Required | □ Не требуется Not required |  |  | Интервал Поверки/Калибровки Calibration interval |  |  |  |
| Использованные чертежи приложены: Drawings used as enclosed: | См. AT 080 № 0030-07-2025-M |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: Note: | Инструмент / оборудование: □ изготовленный / □ приобретенный |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о соответствии: Конструкция испытательного стенда разработана сертифицированным Конструкторским Бюро и полностью соответствует требуемым характеристикам. Подвижная часть стенда имеет собственный вес 19,12 кг (измерено на весах NWT9466), что в совокупности с дополнительным весом в 55 / 75 кг обеспечивает двустороннюю нагрузку на актуатор (на растяжение и сжатие) в требуемых ЭТД диапазонах 72,57 - 77,11 / 90,72 - 95,25 кг. Данное оборудование проверено / испытано на актуаторе P/N 541674-4 S/N 40-4920 и полностью подходит для выполнения необходимых операций. На основе анализа данных технического обслуживания и результатов проведенных проверок, упомянутых выше. Based on maintenance data analysis & the performed inspections results mentioned above. Комиссия в составе: The commission: Инженерно-технический персонал Maintenance staff:. должность; Подпись; Фамилия, Инициалы; Дата. Инженерно-технологический персонал Engineering staff:. должность; Подпись; Фамилия, Инициалы; Дата. Принято решение принять инструмент/оборудование LATS01-AT, пригодное для использования во время технического обслуживания: Ram Air Modulation Linear Electromechanical Actuator 541674-X. Decided to accept the tool/equipment suitable for use during maintenance. Альтернативному инструменту/оборудованию присвоен персональный идентификационный номер /Alternate tool / equipment is marked by ID number: |
| Начальник ИТО Engineering Department Manager:. Подпись; Фамилия, Инициалы; Дата. |