| Наименование инструмента/оборудования Tool/Equipment name: | Шифр (чертежный номер) оригинального инструмента / оборудования Original Part number: |  |  | Шифр (чертежный номер) альтернативного инструмента / оборудования Available alternative Part number: |  |  | Применимость Component Applicability |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Load Fixture | IF1610 IF1611 |  |  | IF1610-AT |  |  | 45-0351-X |  |
| Ссылка на ЭТД / Maintenance Data ref.: | «TESTING AND FAULT ISOLATION» CMM 33-42-07 |  |  |  |  |  |  |  |
| Технические характеристики / параметры Characteristics/parameters | Требуемые Required |  | Доступные Available |  |  | Заключение (соответствует / не соответствует) Conclusion (corresponds / does not correspond) |  |  |
| Область применения | Обеспечение имитации нагрузки на фару, эквивалентной нагрузке во время посадки ВС |  | Стенд изготовлен путем снятия размеров с оригинальной фары с последующим моделированием процесса и выпуском конструкторской документации. |  |  | Соответствует |  |  |
| Поверка/калибровка Calibration | □ Требуется required | □ Не требуется Not required |  |  | Интервал Поверки/Калибровки Calibration interval |  |  |  |
| Использованные чертежи приложены: Drawings used as enclosed: | См. чертеж. |  |  |  |  |  |  |  |
| Примечания: Note: | Инструмент / оборудование: □ изготовленный / □ приобретенный |  |  |  |  |  |  |  |
| Заключение о соответствии: При проектировании стенда было решено две задачи: - Была рассчитана максимальная аэродинамическая нагрузка, действующая на поверхность фары в полностью выпущенном положении, то есть в положении, когда теоретическая плоскость поверхности фары перпендикулярна набегающему воздушному потоку. Расчёт был произведен используя формулу расчёта лобового аэродинамического сопротивления По результатам вычисления максимальная аэродинамическая нагрузка, действующей на поверхность фары в полностью выпущенном положении составляет 654,2 Н. - Были рассчитаны геометрические параметры кинематики стенда и массы груза, имитирующие аэродинамическую нагрузку на поверхность фары. Определение шарнирного момента на валу фары согласно формуле определения крутящего момента. По результатам вычисления получаем шарнирный момент Mш = 81,775 Н*м. Определение длины плеча l2 и выбор массы груза для создания шарнирного момента, уравновешивающего шарнирный момент фары. По формуле определения шарнирного момента По результатам вычисления получаем длину плеча l2 = 0,4172 м (417,2 мм). Проведены натурные эксплуатационные испытания нагрузочного стенда с использованием фары P/N 45-0351-5 S/N 11497. На основе анализа данных технического обслуживания и результатов проведенных проверок, упомянутых выше. Based on maintenance data analysis & the performed inspections results mentioned above. Комиссия в составе: The commission: Инженерно-технический персонал Maintenance staff:. должность; Подпись; Фамилия, Инициалы; Дата. Инженерно-технологический персонал Engineering staff:. должность; Подпись; Фамилия, Инициалы; Дата. Принято решение принять инструмент/оборудование IF1610-AT, пригодное для использования во время технического обслуживания: P/N’s 45-0351-X. Decided to accept the tool/equipment suitable for use during maintenance Альтернативному инструменту/оборудованию присвоен персональный идентификационный номер /Alternate tool / equipment is marked by ID number: |
| Начальник ИТО Engineering Department Manager:. Подпись; Фамилия, Инициалы; Дата. |