РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ATE0003

Universal Phase-Controlled Aircraft Light Activation Box

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы, основными правилами эксплуатации и обслуживания ATE0003 (далее по тексту - оборудование). Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Эксплуатация в соответствии с инструкциями, содержащимися в данном руководстве, обеспечит надежную и безопасную работу с оборудованием.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Activation Box.

- Комплект кабелей (5 шт).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Оборудование представляет собой электронное устройство для управления, диагностики и выявления неисправностей авиационных фар (далее по тексту - фар):

- Honeywell CMM 33-42-30 Electric Tail Logo Floodlight.

- Ece-Teleflex-Syneravia CMM 33-47-11 Logo Light.

- Safran CMM 33-46-12 Take-Off And Taxi Light.

- Zodiac CMM 33-43-03 Runway Turn-Off Light.

Оборудование подключается к блоку с помощью одного из комплектных кабелей (зависит от тестируемого P/N фары).

Панель управления состоит из 6и сенсорных кнопок со светодиодной индикацией, 2х поворотных энкодеров и LCD экрана:

LCD экран:

- 1 строка - текущий выбранный P/N фары (P/N:XXXXXXXXXXXXXXX).

- 2 строка - текущая мощность оборудования (P:XX%) и идентификационный номер кабеля для подключения фары (C:XXXXXX).

- 3-4 строки - описание задействованных каналов управления (зависит от тестируемого P/N фары).

Поворотные энкодеры:

- POWER - выбор текущей мощности оборудования (от 0% до 100% с шагом 1%). Выбор доступен во всех режимах работы.

- COMPONENT - выбор тестируемого P/N фары. Выбор доступен только при неработающих каналах управления (см. пункт 3).

Сенсорные кнопки управления каналами:

- DMM - включение/отключение внешнего амперметра. Переключение режимов осуществляется однократным нажатием. Выбор доступен только при неработающих каналах управления (см. пункт 3).

Индикация:

  - Зеленый - включен.

  - Красный - отключен.

- FIX - режим фиксации выбранного канала во включенном положении. Включение режима осуществляется нажатием с последующим удержанием. При отпускании режим деактивируется.

Индикация:

  - Синий - индикация исправности.

  - Зеленый - активация режима фиксации.

- 1-4 - режим включения выбранного канала управления. Включение режима осуществляется нажатием с последующим удержанием. При отпускании режим деактивируется. Для фиксации канала во включенном состоянии перед включением нажмите и удерживайте кнопку FIX. Для снятия фиксации повторно нажмите кнопку.

Индикация:

  - Синий - индикация исправности канала управления.

  - Зеленый - активация канала управления.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед каждым использованием проверьте оборудование на наличие повреждений и/или неисправностей.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при эксплуатации данного оборудования убедитесь в соблюдении местных нормативов техники безопасности и охраны окружающей среды, а также общих правил работы в мастерских.

- Оборудование не должно использоваться с любой целью, кроме той, для которого оно было разработано.

- Категорически запрещается использовать оборудование при наличии повреждений или неисправности.