РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ

ATE0004

Honeywell Retractable Landing Light CMM 33-42-07 P/N 45-0351-X Motor Test Box

СОДЕРЖАНИЕ

ВВЕДЕНИЕ

Настоящее руководство по эксплуатации предназначено для ознакомления с принципом работы, основными правилами эксплуатации и обслуживания ATE0004 (далее по тексту - оборудование). Перед началом работы внимательно ознакомьтесь с данным руководством. Эксплуатация в соответствии с инструкциями, содержащимися в данном руководстве, обеспечит надежную и безопасную работу с оборудованием.

КОМПЛЕКТНОСТЬ

- Motor Test Box.

- Комплект кабелей (5 шт).

- Зажимы типа "крокодил" (5 шт).

- Прокалывающие щупы (5 шт).

ЭКСПЛУАТАЦИЯ И УПРАВЛЕНИЕ

Оборудование представляет собой электронное устройство для диагностики и выявления неисправностей двигателя и блока управления двигателем при выполнении ТО Honeywell Retractable Landing Light CMM 33-42-07 P/N 45-0351-X.

Оборудование может быть подключено как "в разрыв" проводов между двигателем и блоком управления двигателем (в этом случае выполняется тестирование двигателя и блока управления), так и непосредственно к снятому двигателю (в этом случае выполняется только тестирование двигателя).

| Схема подключения |  |
| --- | --- |
| Цвет кабеля/гнезда оборудования | Цвет провода двигателя |
| Красный | Красный |
| Черный | Черный |
| Желтый | Оранжевый |
| Синий | Белый |
| Зеленый | Зеленый |

Панель управления состоит из 3х сенсорных кнопок со светодиодной индикацией:

- TS - включение/отключение температурного предохранителя на двигателе. Переключение режимов осуществляется однократным нажатием.

Индикация:

  - Зеленый - предохранитель активирован.

  - Красный - предохранитель отключен.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: для предотвращения перегрева двигателя не рекомендуется тестировать двигатель более 5 сек при отключенном температурном предохранителе.

- EXT - включение двигателя в режиме выпуска посадочной фары. Включение режима осуществляется нажатием с последующим удержанием. При отпускании режим деактивируется.

Индикация:

  - Синий - индикация исправности канала управления.

  - Зеленый - активация режима выпуска посадочной фары.

- RET - включение двигателя в режиме уборки посадочной фары. Включение режима осуществляется нажатием с последующим удержанием. При отпускании режим деактивируется.

Индикация:

  - Синий - индикация исправности канала управления.

  - Зеленый - активация режима уборки посадочной фары.

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Перед каждым использованием проверьте оборудование на наличие повреждений и/или неисправностей.

УКАЗАНИЕ МЕР БЕЗОПАСНОСТИ

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ: при эксплуатации данного оборудования убедитесь в соблюдении местных нормативов техники безопасности и охраны окружающей среды, а также общих правил работы в мастерских.

- Оборудование не должно использоваться с любой целью, кроме той, для которого оно было разработано.

- Категорически запрещается использовать оборудование при наличии повреждений или неисправности.